ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

Исследование линейных

двухполюсников в электрических цепях однофазного

синусоидального тока

Группа Р3331

Вариант 086

Выполнил(а): Чураков Александр Алексеевич

Дата сдачи отчета: 28.11.2025

Дата защиты:

Контрольный защиты: 01.12.2025

Количество баллов:

СПб – 2025

Оглавление

Цель работы:	4

Часть 1	4

Известные значения	4

Двухполюсник №1	4

Схема исследуемой цепи	4

Расчетные формулы и расчёты	4

Векторные диаграммы входных напряжения и тока	5

Двухполюсник №2	5

Схема исследуемой цепи	6

Расчетные формулы и расчёты	6

Векторные диаграммы входных напряжения и тока	7

Двухполюсник №3	7

Схема исследуемой цепи	7

Расчетные формулы и расчёты	7

Векторные диаграммы входных напряжения и тока	8

Двухполюсник №4	8

Схема исследуемой цепи	9

Расчетные формулы и расчёты	9

Векторные диаграммы входных напряжения и тока	10

Двухполюсник №5	10

Схема исследуемой цепи	10

Расчетные формулы и расчёты	10

Векторные диаграммы входных напряжения и тока	12

Двухполюсник №6	12

Схема исследуемой цепи	12

Расчетные формулы и расчёты	12

Векторные диаграммы входных напряжения и тока	14

Двухполюсник №7	14

Схема исследуемой цепи	14

Расчетные формулы и расчёты	15

Векторные диаграммы входных напряжения и тока	16

Двухполюсник №8	16

Схема исследуемой цепи	16

Расчетные формулы и расчёты	16

Векторные диаграммы входных напряжения и тока	18

Двухполюсник №9	18

Схема исследуемой цепи	18

Расчетные формулы и расчёты	18

Векторные диаграммы входных напряжения и тока	20

Заполненная таблица 2.2	20

Выводы по первой части	20

Часть 2	21

Известные значения	21

Двухполюсник №6	21

Схема исследуемой цепи	22

Расчетные формулы и расчёты	22

Пример расчета значений:	22

Заполненная таблица 2.3	23

Графики характеристик If, φf, UR1f, Ukf, UC(f)	24

Выполненная в масштабе векторная диаграмма для состояния резонанса	25

Двухполюсник №9	26

Схема исследуемой цепи	27

Расчетные формулы и расчёты	27

Заполненная таблица 2.4	27

Пример расчета значений:	28

Графики характеристик If,I1f,I2f, φf	29

Выполненная в масштабе векторная диаграмма для состояния резонанса	29

Выводы по второй части лабораторной работы	30

Цель работы:

Исследование свойств линейных цепей синусоидального тока, а также особых режимов работы, таких как резонанс напряжений и токов.

Часть 1

Известные значения

Uд=11 B

ψU=0°

R1=35 [Ом]

Rk=15 [Ом]

C=23,974 [мкФ]

L=21,422 [мГн]

Расчет амплитуды синусоидального напряжения:

Umax=UД*2=11*2=15,556 [B]

Расчет угловой частоты:

ω=2πf=2π*159,155=1000 радс

Реактивная составляющая сопротивления конденсатора:

XC=1ωC=11000*23,974*10-6=41,712 Ом

Реактивная составляющая сопротивления катушки индуктивности:

XL=ωL=1000*21,422*10-3=21,422 Ом

Двухполюсник №1

Схема исследуемой цепи

Расчетные формулы и расчёты

Расчет действующего тока в цепи:

R=R1=35 Ом

X=0

Z=R=35 Ом

I=UZ=1135=0,314 [A]

Расчет фазового сдвига:

φ=arctgXR=arctg0R=0°

График:

Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Двухполюсник №2

Схема исследуемой цепи

Расчетные формулы и расчёты

Расчет действующего тока в цепи:

R=0 Ом

X=-XC=-41,712 Ом

Z=XC=41,712 Ом

I=UZ=1141,712=0,264 [A]

Расчет фазового сдвига:

φ=arctgXR=arctg-41,7120=-90°

График:

Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Двухполюсник №3

Схема исследуемой цепи

Расчетные формулы и расчёты

Расчет действующего тока в цепи:

R=R1=35 Ом

X=-XC=-41,712 Ом

Z=R2+X2=352+41,7122=54,451 Ом

I=UZ=1154,451=0,202 [A]

Расчет фазового сдвига:

φ=arctgXR=arctg-41,71235=-50°

φ=180°*-0,9283,144=-53,13

График:

Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Двухполюсник №4

Схема исследуемой цепи

Расчетные формулы и расчёты

Расчет действующего тока в цепи:

R=Rk=15 Ом

X=XL=21,422 Ом

Z=R2+X2=152+21,4222=26,152 Ом

I=UZ=1126,152=0,421 [A]

Расчет фазового сдвига:

φ=arctgXR=arctg21,422215=55,1°

φ=180°*0,9553,144=54,69°

График:

Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Двухполюсник №5

Схема исследуемой цепи

Расчетные формулы и расчёты

Расчет действующего тока в цепи:

R=R1+Rk=35+15=50 Ом

X=XL=21,422 Ом

Z=R2+X2=502+21,4222=54,396 Ом

I=UZ=1154,396=0,202 [A]

Расчет фазового сдвига:

φ=arctgXR=arctg21,422250=23,2°

φ=180°*0,4063,144=23,244

График:

Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Двухполюсник №6

Схема исследуемой цепи

Расчетные формулы и расчёты

Расчет действующего тока в цепи:

R=R1+Rk=35+15=50 Ом

X=XL-XC=21,422-41,712=-20,29 Ом

Z=R2+X2=502+20,292=53,96 Ом

I=UZ=1153,96=0,204 [A]

Расчет фазового сдвига:

φ=arctgXR=arctg-20,2950=-22°

φ=180°*-0,3833,144=-21,927

График:

Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Двухполюсник №7

Схема исследуемой цепи

Расчетные формулы и расчёты

Расчет действующего тока в цепи:

G=1R1=135=0,029 [См]

B=-BC=-ωC=-1000*23,974*10-6=-0,024 [См]

Y=G2+B2=0,0292+0,0242=0,037 См

I=UY=11*0,037=0,41 [A]

Расчет фазового сдвига:

φ=arctgBG=arctg-0,0240,029=-39,8°

φ=180°*-0,6943,144=-39,733

График:

Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Двухполюсник №8

Схема исследуемой цепи

Расчетные формулы и расчёты

Расчет действующего тока в цепи:

G1=1R1=135=0,029 [См]

Gk=RkRk2+XL2=15(152+21,4222)=0,022 [См]

G=G1+Gk=0,029+0,022=0,051 [См]

B1=0 См

Bk=XLRk2+XL2=21,422152+21,4222=0,031 См

B=Bk-B1=0,031 [См]

Y=G2+B2=0,0512+0,0312=0,06 См

I=UY=11*0,06=0,657 [A]

Расчет фазового сдвига:

φ=arctgBG=arctg0,031 0,051=31,4°

φ=180°*0,5503,144=31,489°

График:

Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Двухполюсник №9

Схема исследуемой цепи

Расчетные формулы и расчёты

Расчет действующего тока в цепи:

G1=R1R12+XC2=35(352+41,7122)= 0,012[См]

Gk=RkRk2+XL2=15(152+21,4222)=0,022 [См]

G=G1+Gk= 0,012+0,022=0,034 [См]

B1=XCR12+XC2=41,712352+41,7122=0,014 См

Bk=XLRk2+XL2=21,422152+21,4222=0,031 См

B=Bk-B1=0,031-0,014=0,017 [См]

Y=G2+B2=0,0342+0,0172=0,038 См

I=UY=11*0,038=0,418 [A]

Расчет фазового сдвига:

φ=arctgBG=arctg0,017 0,034=26,57°

φ=180°*0,4673,144=26,736°

График:

Векторные диаграммы входных напряжения и тока

Заполненная таблица 2.2

| Номер схемы цепи | Параметры двухполюсников |  |  |  | Результаты измерений |  |  | Результаты вычислений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | Rk | L | C | U | I | φ | I | φ |  |
|  | [Ом] |  | [мГн] | [мкФ] | [В] | [А] | [°] | [А] | [°] |  |
| 1 | 35 | - | - | - | 10,747 | 0,307 | 0 | 0,314 | 0 |  |
| 2 | - | - | - | 23,974 | 10,745 | 0,269 | -90 | 0,264 | -90 |  |
| 3 | 35 | - | - | 23,974 | 10,745 | 0,190 | -53,3 | 0,202 | -50 |  |
| 4 | - | 15 | 21,422 | - | 10,745 | 0,437 | 54,7 | 0,421 | 55,1 |  |
| 5 | 35 | 15 | 21,422 | - | 10,746 | 0,197 | 23,2 | 0,202 | 23,2 |  |
| 6 | 35 | 15 | 21,422 | 23,974 | 10,746 | 0,180 | -21,9 | 0,204 | -22 |  |
| 7 | 35 | - | - | 23,974 | 10,745 | 0,414 | -39,7 | 0,410 | -39,8 |  |
| 8 | 35 | 15 | 21,422 | - | 10,745 | 0,673 | 31,5 | 0,657 | 31,4 |  |
| 9 | 35 | 15 | 21,422 | 23,974 | 10,746 | 0,437 | 26,7 | 0,418 | 26,6 |  |

Выводы по первой части

В ходе выполнения этой части работы я исследовал различные виды двухполюсников. Для каждого из них я рассчитал действующие значения входного тока, напряжения, фазовый сдвиг между ними. Все измеренные значения напряжения, тока и фазовых сдвигов в программе LTspice подтвердили теоретические расчеты, что указывает на корректность выполненной работы. А расхождения в расчетах и экспериментальных данных связаны с вычислительными погрешностями и округлением.

Типы двухполюсников различаются в зависимости от фазового сдвига: нулевой (резистор), положительный (φ>0° — индуктивный характер) и отрицательный (φ<0° — емкостной характер). Причина в том, что резистивные элементы не вызывают сдвиг фаз между током и напряжением, индуктивные элементы смещают фазу тока вперёд относительно напряжения (ток отстает от напряжения, так как индуктивные элементы препятствуют изменению тока в цепи), а емкостные элементы — смещают вперед (ток опережает напряжение, так как емкостные элементы препятствуют изменению напряжения в цепи).

В случае двухполюсников 6 и 9 я исследовал смешанные цепи. При смешении индуктивных и емкостных элементов фазовый сдвиг определяется их совместным влиянием, поэтому он может быть направлен как меньше нуля, так и больше, или равен нулю. Так, в случае двухполюсника №6, реактивная составляющая сопротивления катушки индуктивности оказалась меньше составляющей сопротивления конденсатора, поэтому фаза оказалась отрицательной. В двухполюснике №9 реактивная проводимость катушки индуктивности оказалась уже больше реактивной проводимости конденсатора, поэтому фаза была положительной. Причем в случае последовательного соединения катушки и конденсатора на знак фазы влияют только значение реактивного сопротивления, а следовательно, только значения индуктивности и емкости (так как φ=arctg(X/R), и R0). А в случае параллельного соединения на знак фазы влияет как активная, так и реактивная проводимость, а значит, значения сопротивления, индуктивности и емкости в каждой из ветвей (так как φ=arctg(B/G), и G0).

Часть 2

Известные значения

Uд=11 B

ψU=30°

R1=29 [Ом]

Rk=15 [Ом]

C=23,974[мкФ]

L=21,422 [мГн]

Двухполюсник №6

Схема исследуемой цепи

Расчетные формулы и расчёты

Резонансная частота:

f0=12πLC=12π21,422*10-3*23,974*10-6=222,085 [Гц]

Характеристическое сопротивление:

ρ=LC=21,422*10-323,974*10-6=29,892 [Ом]

Расчётное значение добротности контура:

Qp=ρR1+Rk=29,89229+15=0,679

Экспериментальное значение добротности контура:
Qe=UC0U=7,61811=0,693

Пример расчета значений:

Частота:

f=f0*0,1=222,085*0,1=22,209 [Гц]

Расчет фазового сдвига:

φ=arctgXR=arctg2πfL-12πfCR1+Rk=arctg2π*22,209*21,422*10-3-12π*22,209*29,892*10-6 29+15=-81,54°

Ток:

I=UZ=UR2+X2=UR1+Rk2+2πfL-12πfC2=1129+152+2π*22,209*21,422*10-3-12π*22,209*29,892*10-6 2=0,037 [A]

Напряжение на резистивном элементе:

UR1=IR1=0,046*29=1,066 [B]

Напряжение на индуктивном элементе:

Uk=IRk2+2πfL2=0,562[B]

Напряжение на емкостном элементе:

Uk=I2πfC=10,99 [B]

Заполненная таблица 2.3

Таблица 1 Результаты измерений и вычислений двухполюсника №6.

| f | U = 11 [В]; R1 = 29 [Ом]; Rk = 15 [Ом]; L = 21,422 [мГн]; C = 23,974 [мкФ]; f0 = 222,085 [Гц] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет |  |  |  |  | Эксперимент |  |  |  |  |
|  | Qp = 0,679 |  |  |  |  | Qe = 0,693 |  |  |  |  |
|  | φ | I | UR1 | Uk | UC | φ | I | UR1 | Uk | UC |
| [Гц] | [°] | [А] | [В] |  |  | [°] | [А] | [В] |  |  |
| 0.1⋅f0 | -81,543 | 0,037 | 1,066 | 0,562 | 10,990 | -81,8 | 0,033 | 0,941 | 0,558 | 11,629 |
| 0.2⋅f0 | -72,952 | 0,073 | 2,126 | 1,184 | 10,955 | -72,63 | 0,072 | 2,088 | 1,185 | 10,989 |
| 0.3⋅f0 | -64,115 | 0,109 | 3,165 | 1,907 | 10,875 | -64,21 | 0,107 | 3,104 | 1,897 | 10,764 |
| 0.4⋅f0 | -54,972 | 0,143 | 4,161 | 2,753 | 10,723 | -55,001 | 0,139 | 4,027 | 2,738 | 10,822 |
| 0.5⋅f0 | -45,541 | 0,175 | 5,078 | 3,708 | 10,468 | -45,540 | 0,171 | 4,963 | 3,690 | 10,471 |
| 0.6⋅f0 | -35,930 | 0,202 | 5,871 | 4,733 | 10,085 | -35,907 | 0,199 | 5,769 | 4,671 | 10,046 |
| 0.7⋅f0 | -26,334 | 0,224 | 6,498 | 5,768 | 9,568 | -26,2 | 0,220 | 6,383 | 5,653 | 9,563 |
| 0.8⋅f0 | -16,999 | 0,239 | 6,933 | 6,749 | 8,933 | -17,03 | 0,234 | 6,789 | 6,616 | 8,999 |
| 0.9⋅f0 | -8,162 | 0,247 | 7,177 | 7,623 | 8,219 | -8,19 | 0,242 | 7,021 | 7,511 | 8,341 |
| 1.0⋅f0 | 0,000 | 0,250 | 7,250 | 8,361 | 7,473 | 0 | 0,246 | 7,120 | 8,270 | 7,618 |
| 1.1⋅f0 | 7,390 | 0,248 | 7,190 | 8,960 | 6,737 | 7,4 | 0,245 | 7,106 | 8,856 | 6,890 |
| 1.2⋅f0 | 13,988 | 0,243 | 7,035 | 9,432 | 6,043 | 14,4 | 0,240 | 6,984 | 9,302 | 6,218 |
| 1.3⋅f0 | 19,829 | 0,235 | 6,820 | 9,796 | 5,408 | 19,84 | 0,233 | 6,774 | 9,669 | 5,622 |
| 1.4⋅f0 | 24,979 | 0,227 | 6,572 | 10,075 | 4,839 | 24,969 | 0,224 | 6,522 | 9,984 | 5,089 |
| 1.5⋅f0 | 29,516 | 0,218 | 6,309 | 10,286 | 4,335 | 29,520 | 0,216 | 6,271 | 10,229 | 4,614 |
| 1.6⋅f0 | 33,520 | 0,208 | 6,044 | 10,447 | 3,894 | 33,7 | 0,208 | 6,033 | 10,386 | 4,185 |
| 1.7⋅f0 | 37,064 | 0,199 | 5,785 | 10,570 | 3,508 | 37,108 | 0,199 | 5,794 | 10,490 | 3,813 |
| 1.8⋅f0 | 40,212 | 0,191 | 5,537 | 10,664 | 3,170 | 40,155 | 0,191 | 5,547 | 10,589 | 3,499 |
| 1.9⋅f0 | 43,022 | 0,183 | 5,300 | 10,737 | 2,876 | 42,999 | 0,183 | 5,305 | 10,691 | 3,230 |
| 2.0⋅f0 | 45,541 | 0,175 | 5,078 | 10,793 | 2,617 | 45,732 | 0,175 | 5,087 | 10,767 | 2,990 |

Графики характеристик If, φf, UR1f, Ukf, UC(f)

Выполненная в масштабе векторная диаграмма для состояния резонанса

Вектор входного напряжения U:

- Амплитудное значение Um=112=15,556 [В]

- Начальный угол U=30°

Вектор напряжения на резисторе UR1:

- Амплитудное значение UmR1=7,252 [В]

- Начальный угол ψR1=ψU+φR1=30°+arctg0R1=30°+0°=30°

Вектор напряжения на конденсаторе UC:

- Амплитудное значение UmC=7,4732 [В]

- Начальный угол ψC=ψU+φC=30°+arctgXC0=30°-90°=-60°

Вектор напряжения на катушке индуктивности UL:

- Амплитудное значение UmL=8,3612 [В]

- Начальный угол 
ψC=ψU+φC=30°+arctg2πf0LRk=30°+arctg2π*222,085*21,422*10-315=30°+63,43°=93,43°

Найдем алгебраическую форму записи векторов напряжений:

U_m=UmcosψU+UmsinψUj=13,49+7,78j

U_mR1=UmR1cosψR1+UR1sinψR1j=8,88+5,13j

U_mC=UmCcosψC+UmCsinψcj=5,285-9,155j

UmL=UmLcosψU+UmLsinψUj=-0,695+11,81j

Двухполюсник №9

Схема исследуемой цепи

Расчетные формулы и расчёты

Резонансная частота:

f'0=12πLCρ2-Rk2ρ2-R12=12π21,422*10-3*23,974*10-629,8922-15229,8922-292=792,128 [Гц]

Заполненная таблица 2.4

Таблица 2 Результаты измерений и вычислений двухполюсника №9

| f | U = 11 [В]; R1 = 29 [Ом]; Rk = 15 [Ом]; L = 21,422 [мГн]; C = 23,974 [мкФ]; f’0 = 792,265 [Гц] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет |  |  |  |  | Эксперимент |  |  |  |  |
|  | φ | I | I1 | I2 |  | φ | I | I1 | I2 |  |
| [Гц] | [°] |  |  |  |  | [°] | [А] |  |  |  |
| 0.1⋅f0 | 23.464 | 0.575 | 0.598 | 0.124 |  | 23.41 | 0.601 | 0.618 | 0.121 |  |
| 0.2⋅f0 | 24.628 | 0.402 | 0.422 | 0.216 |  | 24.58 | 0.443 | 0.459 | 0.212 |  |
| 0.3⋅f0 | 15.687 | 0.342 | 0.311 | 0.273 |  | 15.68 | 0.379 | 0.354 | 0.269 |  |
| 0.4⋅f0 | 8.528 | 0.334 | 0.243 | 0.307 |  | 8.71 | 0.362 | 0.29 | 0.303 |  |
| 0.5⋅f0 | 4.543 | 0.339 | 0.199 | 0.328 |  | 4.83 | 0,36 | 0,248 | 0,324 |  |
| 0.6⋅f0 | 2.432 | 0.346 | 0.167 | 0.342 |  | 2.44 | 0.363 | 0.218 | 0.338 |  |
| 0.7⋅f0 | 1.279 | 0.353 | 0.144 | 0.351 |  | 1.26 | 0.366 | 0.197 | 0.349 |  |
| 0.8⋅f0 | 0.623 | 0.358 | 0.127 | 0.357 |  | 0.63 | 0.371 | 0.181 | 0.357 |  |
| 0.9⋅f0 | 0.236 | 0.361 | 0.113 | 0.361 |  | 0.23 | 0.375 | 0.169 | 0.361 |  |
| 1.0⋅f0 | 0.0 | 0.364 | 0.102 | 0.364 |  | 0.0 | 0.376 | 0.16 | 0.364 |  |
| 1.1⋅f0 | -0.146 | 0.367 | 0.093 | 0.367 |  | -0.14 | 0.377 | 0.152 | 0.366 |  |
| 1.2⋅f0 | -0.238 | 0.368 | 0.085 | 0.369 |  | -0.228 | 0.378 | 0.146 | 0.368 |  |
| 1.3⋅f0 | -0.295 | 0.37 | 0.079 | 0.37 |  | -0.291 | 0.379 | 0.141 | 0.37 |  |
| 1.4⋅f0 | -0.331 | 0.371 | 0.073 | 0.371 |  | -0.339 | 0.38 | 0.137 | 0.372 |  |
| 1.5⋅f0 | -0.351 | 0.372 | 0.068 | 0.372 |  | -0.328 | 0.382 | 0.133 | 0.373 |  |
| 1.6⋅f0 | -0.362 | 0.373 | 0.064 | 0.373 |  | -0.354 | 0.382 | 0.13 | 0.374 |  |
| 1.7⋅f0 | -0.367 | 0.374 | 0.06 | 0.374 |  | -0.359 | 0.382 | 0.128 | 0.374 |  |
| 1.8⋅f0 | -0.367 | 0.374 | 0.057 | 0.375 |  | -0.359 | 0.382 | 0.125 | 0.374 |  |
| 1.9⋅f0 | -0.365 | 0.375 | 0.054 | 0.375 |  | -0.367 | 0.382 | 0.123 | 0.375 |  |
| 2.0⋅f0 | -0.36 | 0.375 | 0.051 | 0.375 |  | -0.366 | 0.383 | 0.122 | 0.376 |  |

Пример расчета значений:

Частота:

f=f0*0,1=792,128*0,1=79,213 [Гц]

Активная проводимость:

G1=R1R12+XC2=R1R12+12πfC2=0,00368 [См]

Gk=RkRk2+XL2=RkRk2+2πfL2=0,044 [См]

G=G1+Gk=0,048 [См]

Реактивная проводимость:

B1=XCR12+XC2=12πfCR12+12πfC2= 0,011 См

Bk=XLRk2+XL2=2πfLRk2+2πfL2=0,031 См

B=Bk-B1=0,020 [См]

Расчет фазового сдвига:

φ=arctgBG=23,464°

Входной ток:

I=UG2+B2=0,575 [A]

Ток в ветви с индуктивным элементом:

I1=URk2+2πfL2=0,598 [A]

Ток в ветви с емкостным элементом:

I2=UR12+12πfC2=0,124 [A]

Графики характеристик If,I1f,I2f, φf

Выполненная в масштабе векторная диаграмма для состояния резонанса

Вектор входного тока I:

- Амплитудное значение Im= 0,3642 [А]

- Начальный угол I=ψU-φI=30°-0°=30°

Вектор тока в ветви с катушкой индуктивности I1:

- Амплитудное значение Im1= 0,1012 [В]

- Начальный угол ψI1=ψU-φI1=30°-arctgBkGk=

=30°-arctgXLRk=30°-arctg((2πf0L)/Rk )=-51,99°

Вектор тока в ветви с катушкой индуктивности I2:

- Амплитудное значение Im2=0,3642 [В]

- Начальный угол ψI2=ψU-φI2=30°-arctg(-B1G1)=

=30°-arctgXCR1=30°-arctg(﹣12πf0CR1)=46,12°

Найдем алгебраическую форму записи векторов напряжений:

Im=ImcosI+ImsinIj=0,446+0,258j

Im1=Im1cosI1+Im1sinI1j=0,0886-0,1136j

Im2=Im2cosI2+Im2sinI2j=0,3566+0,372j

Выводы по второй части лабораторной работы

В данной части работы я исследовал явление резонанса токов и напряжений в цепях с последовательным (двухполюсник №6) и параллельным (двухполюсник №9) соединением элементов под действием синусоидального тока.

Было установлено, что резонанс возникает при взаимной компенсации реактивных сопротивлений индуктивных и емкостных элементов, при этом остается только активная составляющая импеданса. Это происходит на определенной резонансной частоте. При этом в последовательной RCL-цепи на резонансной частоте ток достигает своего максимума (так как импеданс минимален), при этом фазовый сдвиг равен нулю. При увеличении частоты характер сопротивления изменяется с активно-емкостного на активно-индуктивный (фазовый сдвиг увеличивается). В параллельной RCL-цепи ток минимизируется (импеданс максимален), а фазовый сдвиг также равен нулю. При увеличении частоты характер сопротивления изменяется с активно-индуктивного на активно-ёмкостный, фазовый сдвиг уменьшается.

Результаты расчетов токов, напряжений и фазовых сдвигов подтвердились результатами экспериментов в LTspice с небольшими расхождениями, обусловленными погрешностями измерений и округлений. Это, а также построенные графики и векторные диаграммы вместе подтверждают основные теоретические положения о режиме резонанса в электрических цепях.